Терминальная программа прибора T-316 (21E1) Ротек.

Описание применения

v1.00 от 05.09.2002

# Аннотация

В документе описан порядок применения программы терминальной программы прибора T-316 (21E1) Ротек. Также в документе приведены краткие сведения о структуре программы.

# Содержание

1.	Общие сведения

2.	Функциональное назначение

3.	Условия применения и используемые технические средства, вызов и загрузка

4.	Описание задачи

5.	Описание логической структуры

6.	Состав проекта

7. Сведения о функционировании

8. Входные и выходные данные

1.	Общие сведения

Программа написана для исполнения в блоке СВУ-02. Программа предназначена для работы на процессоре 80C386EX и использует его дополнительное периферийное оборудование. Программа имеет интерфейс командной строки. Программа написана С++ и транслировалась на Borland C++ v5.02. При написании программы использовался пакет UCOS.

2.	Функциональное назначение

Программа предназначена для управления прибором T-316 (21E1) Ротек.

3.	Условия применения

Программа состоит из двух частей – начального загрузчика и рабочей программы.

Начальный загрузчик прошивается в ПЗУ. Рабочая программа загружается с PC по протоколу X-modem. Для загрузки рекомендуется Hyper Terminal из Windows.

Программа транслируется для выполнения в среде ДОС с системой команд 80386 в модели huge. Затем получившийся *.exe файл обрабатывается конвертором exe2alf для получения исполняемого файла, в котором все перемещаемые ссылки уже модифицированы. Исполняемый модуль начального загрузчика содержится в файле terminal.512. Исполняемый модуль рабочей программы содержится в файле work02.alf.

4.	Описание задачи

Необходимо обеспечить работу прибора T-316 (21E1). В том числе инициализацию, контроль функционирования, мониторинг и поддержку удаленного управления.

5.	Описание логической структуры

Рабочая программа состоит из нескольких задач UCOS (в порядке убывания приоритета):

- Задача обслуживания таймера

- Задача инициализации аппаратуры (после инициализации терминируется)

- Задача фонового мониторинга, поддержки эмуляции TAOS и AIS, сбора диагностической информации и выдачи данных для задачи индикации.

- Задача приема и исполнения команд по RS-232

- Задача разбора ввода и выделения посылки по DCC каналу

- Задача перенаправления ввода DCC канала на RS-232 при мониторинге удаленного прибора

- Задача приема и исполнения команд по DCC каналу

- Задача индикации

Задачи 4 и 7 представляют собой одинаковый код, работающий с разными портами ввода-вывода (RS-232 и DCC соответственно).

6.	Состав проекта

Проект программы начального загрузчика содержится в следующих файлах

Директории: c:\user\basil\rotek\svu\terminal

c:\user\basil\rotek\svu\utils

c:\user\basil\rotek\svu\ucos

- utils0.cpp – utils50.cpp – файлы программ для работы с различными устройствами прибора T-316 (21E1) и платы СВУ-02.

- utils0.cpp – utils50.cpp – заголовочные файлы для них

- os_core.c, os_mbox.c, os_mem.c, os_mutex.c, os_q.c, os_sem.c, os_task.c, os_time.c, ucos_ii.c, ucos_ii.h – файлы UCOS

- os_cpu_a.asm, os_cpu_c.c, os_cpu.h – файлы порта UCOS для Borland 5.02 huge model.

- l.bat – командный файл для линковки проекта

- t.bat – командный файл для ассемблерной трансляции пректа

- tc.bat – командный файл для С-трансляции пректа

- tu.bat – командный файл для трансляции UCOS

- tp.bat – командный файл для трансляции порта UCOS

- m.bat – командный файл для полной сборки проекта

- terminal.cpp, terminal.h – стартовый файл программы начального загрузчика и его заголовочный файл

- includes.h, os_cfg.h – файлы конфигурации UCOS

- terminal.rsp, trm02.rsp, ucos.rsp, port.rsp – командные файлы для транслятора и линкера

Исполняемый модуль начального загрузчика содержится в файле terminal.512.

Проект рабочей программы содержится в следующих файлах

Директории: c:\user\basil\rotek\svu\work02

c:\user\basil\rotek\svu\utils

c:\user\basil\rotek\svu\ucos

- utils0.cpp – utils50.cpp – файлы программ для работы с различными устройствами прибора T-316 (21E1) и платы СВУ-02.

- utils0.cpp – utils50.cpp – заголовочные файлы для них

- os_core.c, os_mbox.c, os_mem.c, os_mutex.c, os_q.c, os_sem.c, os_task.c, os_time.c, ucos_ii.c, ucos_ii.h – файлы UCOS

- os_cpu_a.asm, os_cpu_c.c, os_cpu.h – файлы порта UCOS для Borland 5.02 huge model.

- l.bat – командный файл для линковки проекта

- t.bat – командный файл для ассемблерной трансляции пректа

- tc.bat – командный файл для С-трансляции пректа

- tu.bat – командный файл для трансляции UCOS

- tp.bat – командный файл для трансляции порта UCOS

- m.bat – командный файл для полной сборки проекта

- work02.cpp, work02.h – стартовый файл рабочей программы и его заголовочный файл

- includes.h, os_cfg.h – файлы конфигурации UCOS

- twork02.rsp, lwork03.rsp, ucos.rsp, port.rsp – командные файлы для транслятора и линкера

Исполняемый модуль рабочей программы содержится в файле work02.alf.

В обоих проектах используется файл стартапа start.asm, который находится в директории c:\user\basil\rotek\svu\start.

Трансляция проекта осуществляется в два этапа. Сначала получают ассемблерный код из С++ кода. Затем ассемблерный код транслируется tasm для получения объектного кода. Этот подход позволяет контролировать код, в который транслятор разворачивает конструкции языка, что важно для программ реального времени.

Для программы начального загрузчика дополнительно нужно выровнять код загрузчика по границе 64К, чтобы команда начального jmp попала на стартовый адрес 0xfff0. Это делается следующим образом. После первой трансляции начального загрузчика нужно посмотреть в карту загрузки trm02.map. Стартовый адрес секции _CODESTOP нужно вручную записать вместо звездочек в строку

ORG PHSTARTADR-0****H ;correction address

в файле start.asm. После этого снова осуществить трансляцию. После этой второй трансляции стоповый адрес секции _CODESTOP должен быть равен 0xffff.

После трансляции и получения *.exe модулей и для начального загрузчика и для рабочей программы их нужно обработать конвертором exe2alf с соответствующими ключами (см. описание конвертора exe2alf). При этом получаются файлы, пригодные для записи в ПЗУ.

7. Сведения о функционировании

Адресные пространства памяти 80C386EX используются следующим образом:

- 0x000000 – 0x07FFFF – ОЗУ (CS0)

- 0x080000 – 0x0FFFFF – FLASH AT49F080 (CS1)

- 0x100000 – 0x10FFFF  – прибор T-316 (21E1) (CS3) и FLASH AT29C512 (UCS). Включаются в разные         моменты времени и поэтому не мешают друг другу

Адресные пространства ввода-вывода 80C386EX используются следующим образом:

- 0x200 – 0x202 – индикаторы LED на плате СВУ-02 (CS4)

- 0x300 – 0x310 – контроллер Ethernet (CS3)

По включению питания программа начального загрузчика копируется в ОЗУ с адреса 0x070000 и запускается.

Рабочая программа хранится во FLASH AT49F080. При выполнении команды “R” рабочая программа копируется в ОЗУ с адреса 0x500 и запускается.

Такая схема работы ПО (с копированием кода в ОЗУ) обусловлена тем, что примененный транслятор Borland 5.02 не имеет средств подготовки ROM-able кода.

Рабочая программа работает с разрешенным таймером-сторожем. Программа начального загрузчика работает с запрещенным таймером-сторожем.

8. Входные и выходные данные

Программа принимает входные данные в виде текстовых команд. Перечень команд для начального загрузчика и для рабочей программы приведен в таблице. Все числа в программе шестнадцатеричные. Если используются десятичные числа, об этом упомянуто отдельно. Команды могут вводиться в любом регистре, несмотря на то, что в таблице они начинаются с прописной буквы. Просто Word так форматирует текст, а я не знаю, как это отключить.

Большинство команд начального загрузчика доступны в рабочей программе. Не доступна команда “R”, так как ее нельзя выполнить в рабочей программе.

Программа хранит некоторые конфигурационные параметры в микросхеме FLASH AT29C512. Эти параметры сохраняются между выключениями питания. При старте рабочая программа загружает их и использует в работе.

В таблице столбец “ Сохранение результата ” означает, сохраняются ли результаты команды в конфигурационных параметрах (при выдаче команды Savecfg).

Программа начинает работу с печати некоторой информации и приглашения “>”.

В режиме мониторинга удаленного прибора приглашение имеет вид минуса “-”.

По включению питания программа начального загрузчика производит загрузку и запуск рабочей программы. Процесс загрузки отображается прогресс-индикатором. Если в процессе загрузки нажать ESC, то загрузка прервется и программа останется в режиме начального загрузчика. Если загрузка невозможна (например рабочая программа не загружена или ее контрольная сумма не совпадает с записанной во FLASH AT49F080) загрузка также прервется и программа останется в режиме начального загрузчика.

При старте рабочей программы происходит загрузка конфигурационных параметров из FLASH AT29C512. Если загрузка конфигурационных параметров завершилась неуспешно (не совпала контрольная сумма), то происходит вывод предупреждения и загрузка конфигурационных параметров по умолчанию. При первом запуске программы рекомендуется выдать команду Savecfg, чтобы избежать в дальнейшем появления предупреждения. Дополнительно при отработке команды Savecfg на микросхему FLASH AT29C512 выдается программная защита записи. Это улучшает функционирование прибора, поскольку при отсутствии программной защиты записи наблюдалось затирание FLASH AT29C512 при перезагрузке СВУ-02 по кнопке “Сброс” или по таймеру-сторожу.

Индикация светодиодов СВУ-02 описана в таблице:

| Светодиод | Не мерцает | Мерцает с частотой 1Гц | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| ОШ | Зеленый |  | Есть четность потока STM-0 |
|  | Красный |  | Нарушение четности потока STM-0 |
| ОПТ | Выключен |  | Электрическая линия STM-0 |
|  | Зеленый |  | Опт. сигнал в норме |
|  | Желтый |  | Опт. сигнал слабый |
|  | Красный |  | Авария опт. линии |
| СИАС | Аварийный останов процессора | Зеленый | Отсутствие сигнала LOF |
|  |  | Желтый | Установлен какой-либо шлейф Lloop, rloop или сигнал taos |
|  |  | Красный | Обнаружен сигнал LOF |
| ОШ.С | Зеленый |  | Отсутствие сигнала OOF |
|  | Красный |  | Обнаружен сигнал OOF |

Таблица команд прибора T-316 (21E1)

| Команда | Параметры | Описание | Нач. загрузчик | Рабочая программа | Сохранение результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Addr1 | Редактирование дампа памяти. Addr1 – начальный адрес дампа. По умолчанию начальный адрес дампа равен 0x100. | Есть | Есть | Нет |
| D | Addr1 Addr2 | Вывод дампа памяти. Длинный вывод можно прервать нажатием ESC. | Есть | Есть | Нет |
| С | A1 A2 A3 | Сравнение дампов памяти. Выводятся только несовпадающие адреса. | Есть | Есть | нет |
| Scan | Addr1 Addr2 | Сканирование дампа памяти. Не более 16 байт. | Есть | Есть | Нет |
| L | Нет | Загрузка файла рабочей программы во FLASH AT49F080 по протоколу Xmodem. | Есть | Есть | Нет |
| U | Нет | Выгрузка файла рабочей программы из FLASH AT49F080 по протоколу Xmodem. | Есть | Есть | Нет |
| R | Нет | Запуск загруженной во FLASH AT49F080 рабочей программы. Перед запуском производится проверка контрольной суммы образа программы. | Есть | Есть | Нет |
| M | Нет | Переключает команды s, d, c и scan для работы с пространством памяти или ввода-вывода. | Есть | Есть | Нет |
| Reset | Нет | Выдает сброс на процессор | Есть | Есть | Нет |
| Clear | Нет | Очищает FLASH AT49F080 | Есть | Есть | Нет |
| Help | Нет | Выдает подсказку о командах программы начального загрузчика | Есть | Есть | Нет |
| Help1 | Нет | Выдает подсказку о командах рабочей программы | Нет | Есть | Нет |
| Check | Нет | Проверяет наличие рабочей программы во FLASH AT49F080 и выдает сообщение. | Есть | Есть | Нет |
| Unpro | Нет | Выдает команду снятия программной защиты от записи для FLASH AT29C512. Программная защита устанавливается при первой выдаче команды сохранения конфигурации Savecfg. | Есть | Есть | Нет |
| Init | Нет | Выдает команду инициализации на прибор T-316 (21E1). Если прибор инициализирован, команда не выдается. | Есть | Есть | Нет |
| Resetcomm | Нет | Выдает сброс на на прибор T-316 (21E1). | Есть | Есть | Нет |
| Toggle | 1 или 0 | Включает или выключает сигнал останова на приборе T-316 (21E1). Без параметров выводит информацию о текущем состоянии этого сигнала. | Нет | Есть | Нет |
| Scrambler | Число от 0 до 3 | Переключает скремблер в приборе T-316 (21E1). Новое значение многочлена печатается на экране. Без параметров выводит информацию о текущем значении скремблера. | Нет | Есть | Нет |
| Wrb | Addr Byte Pass | Запись байта по указанному адресу. Pass – число проходов записи. Если Pass=0, то зацикливание записи. | Нет | Есть | Нет |
| Rdb | Addr Byte Print | Чтение байта из указанного адреса. Если параметр Print=0, то печать считанного значения не производится. | Нет | Есть | Нет |
| Los | Нет | Печать информации о поканальных сигналах LOS. | Нет | Есть | Нет |
| Dfm | Нет | Печать информации о поканальных сигналах DFM. | Нет | Есть | Нет |
| Rloop | Число | Устанавливает шлейфы rloop в приборе T-316 (21E1). Параметр – шестнадцатеричное число единицы в в позиционном коде которого задают расположение шлейфов. Без параметров выводит информацию об установленных шлейфах. | Нет | Есть | Да |
| Lloop | 1 или 0 | Устанавливает шлейф lloop в приборе T-316 (21E1). Параметр 1 – шлейф устанавливается, 0 – снимается. Без параметров выводит информацию об установленном шлейфе lloop. | Нет | Есть | Да |
| Taos | 1 или 0 | Устанавливает режим taos в приборе T-316 (21E1). Параметр 1 – режим устанавливается, 0 – снимается. Без параметров выводит информацию о режиме taos. | Нет | Есть | Да |
| Cstoggle | Число | Включает и выключает адресные пространства процессора. Используется для отладки. | Нет | Есть | Нет |
| Loadcfg | Нет | Загрузка конфигурационных параметров из FLASH AT29C512. | Нет | Есть | Нет |
| Savecfg | Нет | Сохранение конфигурационных параметров во FLASH AT29C512. Если после работы с прибором желательно запомнить текущую конфигурацию, нужно выдать эту команду. | Нет | Есть | Нет |
| Defcfg | Нет | Загрузка конфигурационных параметров “по умолчанию”. Чтобы сохранить параметры “по умолчанию” во FLASH AT29C512, нужно дополнительно выдать команду Savecfg. | Нет | Есть | Нет |
| Rais Rxdis Trlbk B3zsdis Zero Lnlbk Dsxdis Scramsel Mfrm Test0 Test1 Retime Tais Rztxin | 1 или 0 | Изменяет соответствующий сигнал в приборе T-316 (21E1). | Нет | Есть | Да |
| Internal | 1 или 0 | Включает внутренний или внешний генератор. | Нет | Есть | Да |
| Opt | 1 или 0 | Включает оптический или электрический режим работы. | Нет | Есть | Да |
| Master | 1 или 0 | Включает режим ведущий/ведомый. | Нет | Есть | Да |
| Ais |  | Печать информации о поканальных сигналах AIS. | Нет | Есть | Нет |
| Remote | Нет | Переводит прибор в режим выдачи команд на удаленный прибор. В этом режиме можно выдавать на удаленный прибор все команды, как и на локальный прибор (кроме команды загрузки “L”). Выход из режима “Remote” осуществляется по символу “@”. | Нет | Есть | Нет |
| Monitor | Число | Переводит прибор в режим переодического мониторинга поканальных сигналов AIS, DFM и LOS. Выход из режима “ Monitor” осуществляется по нажатии любой клавиши. Параметр “Число” задает в шестнадцатиричных секундах период мониторинга. | Нет | Есть | Нет |